Методики для анализатора вольтамперометрического ТА-Lab

анализ экологических объектов

| ## № п/п | ## Методика выполнения измерений | Определяемые элементы | Нижняя граница определяемых содержаний | Особенности методики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДА питьевая, природная, сточная |  |  |  |  |
| 1 | МУ 31-03/04 ФР.1.31.2004.00987 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 | Zn Cd, Pb Cu | 0,00050 мг/л 0,00020 мг/л 0,00060 мг/л | Одновременное определение Zn, Cd, Pb, Cu Экспресс-подготовка проб, совмещенная с регистрацией аналитического сигнала |
| 2 | МУ 08-47/162 ФР.1.31.2005.01450 | Hg* | 0,000040 мг/л | Экспресс-подготовка проб; эффективный способ отмывки посуды и электрохимических ячеек |
| 3 | МУ 31-12/06 ФР.1.31.2006.02430 ПНД Ф 14.1:2:4.234-06 | Ag | 0,00050 мг/л | Определение Ag на уровне 1·10-4 мг/л без концентрирования проб Подготовка проб в течение 1,5-2 часов |
| 4 | МУ 31-13/06 ФР.1.31.2006.02429 ПНД Ф 14.1:2:4.235-06 | Se | 0,00050 мг/л | Применение УФО для увеличения чувствительности и точности анализа |
| 5 | МУ 31-14/06 ФР.1.31.2006.02431 ПНД Ф 14.1:2:4.233-06 | Ni, Co** | 0,00050 мг/л | Одновременное определение Co, Ni |
| 6 | МУ 31-08/04 ФР.1.31.2004.01165 ПНД Ф 14.1:2:4.224-06 | Общий йод Иодиды Иодаты | 0,00070 мг/л 0,00010 мг/л 0,00050 мг/л | Экспресс-подготовка проб, совмещенная с регистрацией аналитического сигнала Использование индикаторного электрода, не требующего применения металлической ртути и ее солей |
| 7 | МУ 31-09/04 ФР.1.31.2004.01324 ПНД Ф 14.1:2:4.223-06 | Общий As As(III) As(V) | 0,0020 мг/л | Проведение анализа более 100 проб без регенерации поверхности индикаторного электрода Подготовка проб в течение 2 часов |
| 8 | МУ 31-10/04 ФР.1.31.2004.01322 ПНД Ф 14.1:2:4.217-06 | Sb, Bi ** Mn | 0,00010 мг/л 0,0050 мг/л | Определение Mn без предварительной подготовки проб и без применения инертного газа |
| 9 | МУ 31-17/06 ФР.1.31.2007.03300 | Fe | 0,030 мг/л | Возможно определение концентраций на уровне 0,003-0,03 мг/л в случае концентрирования пробы путем упаривания |
| 10 | ГОСТ 31866-2012 | Bi, Cd, Pb, Sb Mn Cu As Hg Zn | 0,00010 мг/л 0,020 мг/л 0,0050 мг/л 0,0010 мг/л 0,000050 мг/л 0,00050 мг/л | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |
| ПОЧВА, ил, донные отложения |  |  |  |  |
| 11 | МУ 31-11/05 ФР.1.31.2005.02119 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | Zn, Cu Cd, As, Hg* Pb Mn | 1,0 мг/кг 0,10 мг/кг 0,50 мг/кг 50 мг/кг | Определение водорастворимых, кислоторастворимых и подвижных форм элементов и валового содержания элементов |
| 12 | МУ 31-18/06 ФР.1.31.2007.03301 | Ni, Co** | 0,10 мг/кг | Минерализация кислотных вытяжек не более 2 часов |
| ВОЗДУХ |  |  |  |  |
| 13 | МУ 08-47/143*** ФР.1.31.2004.01073 | Zn Cd, Pb Cu Ni** | 0,010 мг/м3 0,00010 мг/м3 0,0010 мг/м3 0,00050 мг/м3 | Анализ воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха населенных мест |

* - методика требует применения озонирующего устройства Чисто-ТА

** - методика требует применения инертного газа

*** - методика разработана ООО «ЮМХ» (г.Томск)

Анализ пищевой продукции

| ## № ## п/п | ## Методика выполнения измерений | ## Объекты анализа | Опреде-ляемые элементы | Нижняя граница определяемых содержаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | МУ 31-04/04 ФР.1.31.2004.00986 | Пищевые продукты, продовольственное сырье и продукты их переработки, БАДы. Мука, мучные и кондитерские изделия, крупа, зерно, конфеты, сахар. Овощи, фрукты и продукты их переработки. Кофе, какао, чай, сублиматы, концентраты, специи. Мясо, рыба, продукты их переработки. Молочные продукты. Напитки алкогольные и безалкогольные. Корма, кормовые добавки. Жиры, маргарины, масла | Zn Cd Pb Cu | 0,50 мг/кг 0,0015 мг/кг 0,010 мг/кг 0,050 мг/кг |
| 15 | МУ 31-05/04 ФР.1.31.2004.01119 |  | As | 0,0050 мг/кг |
| 16 | МУ 31-07/04 ФР.1.31.2004.01166 |  | Йод | 0,020 мг/кг |
| 17 | МУ 31-15/-06 ФР.1.31.2007.03299 | Продукты консервированные | Sn Pb | 0,40 мг/кг 0,040 мг/кг |
| 18 | МУ 08-47/167 ФР.1.31.2005.01452 | Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | Hg* | 0,0040 мг/кг |
| 19 | МУ 31-20/07 ФР.1.31.2008.05137 | Жиры, жировые продукты, масла, масличное сырье, ксилит, сорбит, маннит | Ni** | 0,050 мг/кг |
| 20 | МУ 31-21/07 ФР.1.31.2008.05138 | Пищевые продукты, продовольственное сырье, овощи, фрукты, напитки алкогольные и безалкогольные, БАДы | Se | 0,010 мг/кг |
| 21 | ГОСТ Р 51301-99 (ГОСТ 33824-2016 с 01.07.2017) Приложение по проведению измерений по ГОСТ на анализаторе ТА-Lab | Плоды, овощи и продукты их переработки Мясо, рыба, яйца и продукты их переработки Мука, крупа, зерно и продукты их переработки Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия Чай, кофе, какао Молоко и молочные продукты Алкогольные и безалкогольные напитки | Zn Cd Pb Cu | 1,0 мг/кг 0,0020 мг/кг 0,020 мг/кг 0,050 мг/кг |
| 22 | ГОСТ 31628-2012 Приложение по проведению измерений по ГОСТ 31628-2012 на анализаторе ТА-Lab | Зерно (семена), мукомольно-кру,пяные и хлебобулочные изделия, пищевые концентраты Молоко и молочные продукты Сахар и кондитерские изделия Напитки безалкогольные Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Масличное сырье и масложировые продукты Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Плодоовощная продукция, чай, кофе, чайные и кофейные напитки, натуральные пряности и сухие приправы Продукты детского питания | As | 0,020 мг/кг |
|  |  |  |  | 0,040 мг/кг |
|  |  |  |  | 0,0010 мг/кг |
|  |  |  |  | 0,040 мг/л |
|  |  |  |  | 0,030 мг/кг |
|  |  |  |  | 0,040 мг/кг |
|  |  |  |  | 0,0020 мг/кг |
|  |  |  |  | 0,020 мг/кг |
|  |  |  |  | 0,010 мг/кг |
| 23 | ГОСТ 31660-2012 | Продукты пищевые | I | 0,0050 мг/кг |
| 24 | ГОСТ Р 52315-2005 | Напитки безалкогольные, вода минеральная и питьевая | Se | 0,00030 мг/кг |

Анализ алкогольной продукции

| ## № ## п/п | ## Методика выполнения измерений | ## Объекты анализа | Опреде-ляемые элементы | Нижняя граница определяемых содержаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ГОСТ Р 51823-2001 | Алкогольная продукция и сырье для ее производства | Cd, Pb, Cu Zn As Hg Fe SO2 | 0,0010 мг/л 0,010 мг/л 0,0020 мг/л 0,00010 мг/л 0,030 мг/л 5,0 мг/л |

Анализ посуды, Игрушек

| ## № ## п/п | ## Методика выполнения измерений | ## Объекты анализа | Опреде- ляемые элементы | Нижняя граница определяемых содержаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | МУ 08-47/146* ФР.1.31.2004.01076 | Посуда и посудо-хозяйственные товары | As Zn, Cu Cd, Pb | 0,010 мг/кг 0,0020 мг/кг 0,00010 мг/кг |
| 27 | МУ 08-47/145* ФР.1.31.2004.01075 | Детские игрушки | As Hg, Cd, Sb Se Pb | 1,0 мг/кг 0,30 мг/кг 0,60 мг/кг 0,20 мг/кг |

Анализ биологических объектов

| ## № ## п/п | ## Методика выполнения измерений | ## Объекты анализа | Опреде- ляемые элементы | Нижняя граница определяемых содержаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | МУ №31-39/09 | Кровь, сыворотка крови, плазма крови, слюна, урина | Йод | 0,0030 мг/л |
| 29 | МУ №31-41/09 | Кровь, сыворотка крови, плазма крови, слюна, урина | Zn Cd Pb Cu | 0,0030 мг/л 0,00030 мг/л 0,00050 мг/л 0,0020 мг/л |
| 30 | МУ 31-07/04 ФР.1.31.2004.01166 | Урина | Йод | 0,020 мг/кг |
| 31 | МУ 31-05/04 ФР.1.31.2004.01119 | Кровь, моча, ногти, волосы | As | 0,0050 мг/кг |

Анализ бензина, твердых отходов

| ## № ## п/п | ## Методика выполнения измерений | ## Объекты анализа | Опреде- ляемые элементы | Нижняя граница определяемых содержаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | МУ 08-47/114* ФР.1.31.2001.00252 | Бензины автомобильные | Pb | 0,01 мг/кг |
| 33 | МУ №31-11/05** ФР.1.34.2005.0211 | Твердые отходы | Zn, Cu Cd, As, Hg Pb, Mn | 1,0 мг/кг 0,10 мг/кг 0,50 мг/кг 50 мг/кг |

* - методика разработана ООО «ЮМХ» (г.Томск)

** - методика требует применения озонирующего устройства Чисто-ТА

Анализатор ТА-Lab может быть использован при обеспечении требований технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»

ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»