Возвращение легенды!

Производство: Китай

Оборудование MERAN известно специалистам строительной отрасли уже более 10 лет и зарекомендовало себя надежным брендом широкого спектра применения в различных областях.

Мотопомпы MERAN показали себя как надежное и качественное оборудование для перекачки вод с различной степенью загрязнённости.  Область применения: дренаж, водоснабжение, пожаротушение, полив, осушение болот и котлованов.

Гарантия на мотопомпы 12 месяцев

Преимущества

- Качественные и надежные мотопомпы среднего ценового диапазона, что делает их доступными в любой ситуации.

- Разработаны для российских условий эксплуатации.

- Система контроля качества, эксплуатационные испытания каждой партии.

- Двигатели разработаны по аналогам таких известных мировых брендов Honda и Yanmar.

- Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 7 метров

- Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

Используемые материалы

- Внешний корпус мотопомпы выполнен из прочного алюминиевого сплава

- Торцевое уплотнение из углекерамики

Заливная горловина.

Перед первым пуском достаточно залить воду в корпус мотопомпы, воздух во всасывающем шланге она прокачает сама.

Улитка корпуса помпы и крыльчатка (рабочее колесо) изготовлены из чугуна

Датчик масла в картере бензинового двигателя

Заливная пробка с масляным  щупом

Мотопомпы укомплектованы фильтр-сеткой, переходниками, хомутами для крепления шлангов.

Крепление агрегата к раме через виброкомпенсационные опоры

Технические характеристики бензиновой мотопомпы MERAN для чистой воды

| Модель | MPG201 |
| --- | --- |
| Диаметр соединительных патрубков | 50 х 50 мм (2”) |
| Высота напора | 30 м |
| Производительность | 500 л/мин, 30 м³/час |
| Высота всасывания | 7 м |
| Торцевое уплотнение | Углекерамика |
| Перекачиваемые частицы | - |
| Двигатель | SV210 (с датчиком уровня масла) |
| Тип | 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Объём двигателя | 209 см³ |
| Мощность номинальная | 4,0 кВт(5,4 л.с.)/3600 об./мин |
| Мощность максимальная | 4,4 кВт(6,0 л.с.)/3600 об./мин |
| Топливо | Автомобильный бензин не ниже АИ-92 |
| Емкость топливного бака | 3,0 л |
| Время непрерывной работы | Примерно 1,3 часа |
| Система пуска | Ручной обратный пускатель |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 450 х 386 х 380 мм |
| Масса нетто | 25 кг |
| Стандартные аксессуары | Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2 шт.), шланговый хомут (3 шт.) |

Кривая рабочих характеристик