Возвращение легенды!

Производство: Китай

Оборудование MERAN известно специалистам строительной отрасли уже более 10 лет и зарекомендовало себя надежным брендом широкого спектра применения в различных областях.

Мотопомпы MERAN показали себя как надежное и качественное оборудование для перекачки вод с различной степенью загрязнённости.  Область применения: дренаж, водоснабжение, пожаротушение, полив, осушение болот и котлованов. Коммунальные службы и строители, которые зачастую работают в условиях отсутствия электричества, с успехом используют их для своих нужд.

Гарантия на мотопомпы 12 месяцев

Преимущества

- Качественные и надежные мотопомпы среднего ценового диапазона, что делает их доступными в любой ситуации.

- Разработаны для российских условий эксплуатации.

- Система контроля качества, эксплуатационные испытания каждой партии.

- Двигатели разработаны по аналогам таких известных мировых брендов как Honda и Yanmar.

- Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 7 метров

- Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

- Большие колеса и удобная ручка позволяет легко перемещать мотопомпу по стройплощадке или садовому участку.

- Перекачиваемые частицы достигают 30 мм

Используемые материалы

- Внешний корпус мотопомпы выполнен из прочного алюминиевого сплава

- Торцевое уплотнение из карбида кремния (SIC), служащее в 4-5 раз дольше углекерамического

- Улитка корпуса помпы и крыльчатка (рабочее колесо) изготовлены из чугуна

Лёгкосъёмная передняя крышка корпуса

Заливная пробка с масляным  щупом

Мотопомпы укомплектованы фильтр-сеткой, переходниками, хомутами для крепления шлангов.

Колеса для удобства перемещения

Технические характеристики дизельной мотопомпы MERAN для сильно загрязненной воды

| Модель | MPD301T |
| --- | --- |
| Диаметр соединительных патрубков | 80 х 80 мм (3”) |
| Высота напора | 25 м |
| Производительность | 1 167 л/мин, 70 м³/час |
| Высота всасывания | 7 м |
| Торцевое уплотнение | Карбид кремния |
| Перекачиваемые частицы | 30 мм |
| Двигатель | 186FAE (без датчика уровня масла) |
| Тип | 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Объём двигателя | 418 см³ |
| Мощность номинальная | 6,5 кВт(8,8 л.с.)/3600 об./мин |
| Мощность максимальная | 7,1 кВт(9,7 л.с.)/3600 об./мин |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Емкость топливного бака | 12,5 л |
| Время непрерывной работы | Примерно 5,6 часа |
| Система пуска | Электро / Ручной обратный пускатель |
| Аккумулятор | 12 В/ 21 Ач |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 710 х 580 х 780 мм |
| Масса нетто | 78 кг |
| Стандартные аксессуары | Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2 шт.), шланговый хомут (3 шт.) |

Кривая рабочих характеристик